У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ САНИТАРНИ КОНТЕЙНЕРИ

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ :

Конструкцията на контейнерите следва да е изчислена и оразмерена, така че да издържи усилията при превоза и монтажа, а също така натоварването от нормативно определените товари и въздействия след поставянето на определеното място (собствено и полезно тегло, сняг, вятър, , температурни линейни разширения и др.), което се доказва с изчисления за оразмеряване на конструкцията.

Качеството на производството се доказва със сертификат на производителя с приложени производствен чертеж, дневник на заварките, декларации за съответствие на материалите и др.

Контейнерите се монтират върху готови бетонови стъпки и се свързват с доведената до тях подземна инфраструктура: електричество, водопровод, канал, заземителни колове и мрежа.

На всеки контейнер електрическата инсталация на напрежение 230/400 V, 50/60 Hz; да е оборудвана с дефектнотоков прекъсвач 40A/0,030A; 10A двуполюсен токов прекъсвач (осветление); 13 A двуполюсен токов прекъсвач (отоплителен уред), 13 A двуполюсен токов прекъсвач (контакти). За бойлер да се сложи 16 А триполюсен токов прекъсвач. Електроинсталацията трябва да е направена от правоспособен електротехник, да е изпробвана, да е сертифицирана от независима лаборатория, да има техническа документация със схеми,

Дейностите за правилната експлоатация и поддръжка на контейнерите трябва да бъдат описани от Доставчика в инструкция за експлоатация на български.

Контейнер 1 – Склад

- външни размери в метри: 4,90/2,45/(2,60-2,80) (допустим толеранс ±0,02);

- вътрешни размери в метри не по-малки от 4,69/2,24/(2,34-2,54) (височините са по късите страни и в центъра)

- носеща конструкция: рамкова, от студено валцовани заварени стоманени профили с дебелина ≥3мм, с 4 броя контейнерни (монтажни) ъгли заварени към конструкцията. Ъгловите колони да са от студено валцовани стоманени профили с дебелина 4 mm, заварени с основата и покривната рамка. По късата страна през 60 см да се поставят трегери за основата от студено валцовани стоманени профили с дебелина ≥2,5мм заварени към носещата конструкция. По средата на дългата страна напречно да се монтира трегер метален с дебелина ≥2,5мм за било на покрива. Конструкцията да е обработена срещу корозия и боядисана.

- основа (под): от поцинкована ламарина с дебелина ≥ 0,5мм, с твърда топлоизолация с дебелина ≥ 80мм и отгоре хидрофобен шперплат с дебелина ≥22мм;

- покрив: 1-ви вариант:(дървени столици 100/40мм, прикрепени към носещата конструкция, така че да дават наклон ≥6%. на покрива; рабицова мрежа опъната от долната им страна, пароизолационна мембрана върху мрежата; 100мм изолационен слой от вата (негорима, слабо димяща); шперплат 10мм закован върху столиците, грунд и два пласта SBS битумна хидроизолация (долния с дебелина 4 мм, горния с посипка с тегло ≥ 4,5кг/м2); 2-ри вариант (столици метални с дебелина ≥2,5мм и панели, тип „сандвич“ с дебелина ≥100мм съставени от изолационна вата (негорима, слабо димяща) и покритие от профилирана поцинкована ламарина с дебелина min 0.50 мм и боядисана с полиестерно покритие с дебелина ≥ 25mi); Да се направи подходящо водооттичане от покрива на контейнера.

- стени: панели, тип „сандвич” с обща дебелина ≥ 50мм съставени от  топлоизолационен слой от минерална вата между външен и вътрешен листа от профилирана ламарина с дебелина ≥0.50мм. Ширината на панела да е ≥100см, а дължината да е цяла, без снаждане. Отделните стенни панели, да се застъпват по дължина с фабрична сглобка, въздухо и водо непроницаема. Където ъгловите сглобки е необходимо да се покрият, това да става със заготовки от ламарина с дебелина ≥0.50мм, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие min 25mi и цвят като панелите. Заготовките да са без снадки.

- дограма: 1 брой външна метална врати с размери ≥85/200см с метална каса обхващаща панела. Крилото и касата да са обработени с противокорозионен грунд и с нанесено полиестерно бояджийско покритие и да имат брава със секретно заключване; 1 бр. прозорец ≥95/120см (монтаж на 90см от пода) от бял петкамерен PVC профил със стъклопакет (с нискоенергийно стъкло); неотваряем. На прозореца да се монтира интегрирана външна ролетна PVC щора с кутия и водач. Отвън и отвътре отворите на дограмата да се облицоват със заготовка от ламарина, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие ≥ 25mi с цвят като панелите. Заготовките да са без снадки.

- електроинсталация: Захранването на контейнера да става с СЕЕ вход/изход с контакт. Електрическата инсталация да има самостоятелно табло в метална заключваща се кутия с главен прекъсвач и прекъсвачи за линиите захранващи този и останалите контейнери. Инсталацията да е на отделни токови кръгове: за осветлението и за контактите, като последният е с дефектнотокова защита. Електрическите кабели да се поставят в кабелни канали монтирани неподвижно към стените.До вратата да се монтира 1 брой двоен контакт тип „Шуко”(открит монтаж влагоустойчив). Да се направи захранваща линия от таблото за 2 броя 300 литрови бойлера. Да се монтира 2 броя енергоспестяващи осветителни тела (шина за LED пури  Т8 2х 120 см  (с LED пури 18W/ 120см ). Да се монтира 1 брой ключ за осветление (открит монтаж). Инсталацията трябва да е направена от правоспособен електротехник, да е изпробвана, да е сертифицирана от независима лаборатория и да има съответната документация: схеми и инструкция за експлоатация.

- водопроводна инсталация – От РР тръби PN 16 с фасонни части и с топлоизолация. На входа на  водопровода да се постави спирателен кран. За отопление на водата да се монтират 2 броя електрически бойлери с капацитет 300л със серпантини и на покрива да се монтира слънчев колектор за подгряване на вода с  незамръзващ топлоносител и принудителна циркулация.. На бойлерите да се монтират предпазни вентили. Водопроводната инсталация да захранва със студена вода двата бойлера, а също така да подава студена и топла вода за съседните контейнери където са баните. Да се монтират спирателни кранове на изходите към съседните контейнери за студената и топлата вода.

- отопление и вентилация: 1 брой електрически конвектор с максимална мощност 0,5КW, монтиран под прозореца. На подходящо място да се монтира отдушник за естествена вентилация ~DN100 с решетка с мрежа отвън и клапа отвътре .

Контейнер 2 и контейнер 3 – съблекалня

- външни размери 6,00/2х2,45/(2,60-2,80) (допустим толеранс ±0,02);

- вътрешни размери не по-малки от 5,86/2х2,24/(2,34-2,54) (дадените височини са по късите страни и в центъра) Контейнерите са идентични (огледални) и се сдвояват за да формират общо помещение с площ  не по-малка от 26м2.

- носеща конструкция: рамкова, от студено валцовани заварени стоманени профили с дебелина ≥3мм, с 4 броя заварени контейнерни (монтажни) ъгли. Ъгловите колони да са от студено валцовани стоманени профили с дебелина 4 mm, заварени с основата и покривната рамка. Напречни трегери през около 60 см за основата (пода) от студено валцовани заварени стоманени профили  с дебелина ≥2,5мм. Надлъжни трегери по дългата страна на контейнера с разлика във височините за да оформят  наклон на покрива ≥6%. от студено валцовани стоманени профили с дебелина ≥2,5мм. Конструкцията да е обработена срещу корозия и боядисана.

- основа(под): поцинкована ламарина ≥ 0,5мм (върху напречните трегери); твърда топлоизолация ≥8см; хидрофобен шпертплат с дебелина ≥22мм(без формалдехид Е1 според DIBt 1994); рулонна PVC настилка с дебелина ≥1,3мм (клас на горене B1 – трудно запалим; клас на димене Q1 – слабо димящ;), залепена във ванна форма и изтеглена като цокъл около 100 mm по страничните стени (всички фуги обработени и термозаварени, така че да не пропускат вода); горният ръб на цокъла да се кантира с лайсна към панела.

- покрив: 1-ви вариант(дървени столици 100/40мм, прикрепени към носещата конструкция, така че да дават наклон ≥6%. на покрива; рабицова мрежа опъната от долната им страна, пароизолационна мембрана; 100мм изолационен слой от вата (негорима, слабо димяща); шперплат 10мм, грунд и два пласта SBS битумна хидроизолация (долния с дебелина 4мм, горния с посипка с тегло ≥ 4,5кг/м2); 2-ри вариант (столици от студено валцовани стоманени профили с дебелина ≥2,5мм и панели, тип „сандвич“ с дебелина ≥100мм съставени от изолационна вата (негорима, слабо димяща) и профилирана поцинкована ламарина с дебелина min 0.50 мм и боядисана с полиестерно покритие с дебелина ≥ 25mi);  Да се направи подходящо водооттичане от покрива на контейнера.

- стени: панели, тип „сандвич” с обща дебелина ≥ 80мм съставени от  с топлоизолационен слой от минерална вата между външен и вътрешен листа от профилирана ламарина с дебелина ≥0.50мм. Ширината на панела да е ≥100см, а дължината да е цяла, без снаждане. Отделните стенни панели, да се застъпват по дължина с фабрична сглобка, въздухо и водо непроницаема. Където ъгловите сглобки е необходимо да се покрият, това да става със заготовки от ламарина с дебелина ≥0.50мм, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие min 25mi и цвят като панелите. Заготовките да са без снадки. В стената към санитарния възел да се изреже портален отвор 85/200 (съобразен с размера на вратата на контейнер 4). Отвора да се облицова със заготовка от ламарина, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие ≥ 25mi с цвят като панелите

- дограма: 1(един) брой външна метална врати с размери ≥85/200см с метална каса обхващаща панела. Крилото и касата да са обработени с противокорозионен грунд и с нанесено полиестерно бояджийско покритие; да имат брава със секретно заключване; 2(два) броя прозорци ≥95/120см (на 90см от пода) от бял петкамерен PVC профил със стъклопакет (с нискоенергийно стъкло) с отваряне по долна хоризонтална ос. Отвън и отвътре отворите на дограмата в панела да се облицоват със заготовка от ламарина, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие ≥ 25mi с цвят като панелите. Заготовките да са без снадки. В прозорците да се монтират интегрирани външни ролетни PVC щори с кутия и водач

- таван: при първи вариант на покрив да се монтира равен окачен таван от алуминиеви ламели, докато при втория вариант на покрива не се прави окачен таван.

- електрическа инсталация: Захранването на контейнера да става с СЕЕ вход с контакти от ел. таблото в контейнер 1. Инсталацията да има отделни токови кръгове за осветлението и отоплението и контактите,както и дефектнотокова защита за последните. Електрическите кабели да се поставят в метални тръби за кабели без присъединителна резба, с фасонни елементи като тръбни ъгли 90°, тръбни съединителни муфи и др.Тръбите да се монтират неподвижно към стените. Във варианта с окачен таван електрическите кабели над тавана да се поставят в защитни гофрирани тръби. Където е необходимо да се монтират разклонителни кутии. Да се монтират 3 (три) броя контакти Шуко (външен монтаж влагозащитно изпълнение) (един двоен вляво при вратата и два за отоплителните тела), 1(един) брой ключ за осветление за открит монтаж вляво при вратата. Да се монтират 4 броя осветителни тела – шини за LED пури  Т8 2х 120 см  (с LED пури 18W/120см). Инсталацията трябва да е направена от правоспособен електротехник, да е изпробвана, да е сертифицирана от независима лаборатория и да има съответната документация: схеми и инструкция за експлоатация

- отопление: 2 броя електрически конвектори с максимална мощност 1КW, монтирани под прозорците.

- обзавеждане -10 модула двойни метални гардеробчета с пейка 60/50/202

Контейнер 4 – баня и WC

- външни размери 6,00/2,45/(2,60-2,80) (допустим толеранс ±0,02);

- вътрешни размери не по-малки от 5,86/2,24/(2,34-2,54) (височините са дадени по дългите страни).

- носеща конструкция: рамкова, от студено валцовани заварени стоманени профили с дебелина ≥3мм, с 4 броя заварени контейнерни (монтажни) ъгли заварени към конструкцията. Ъгловите колони да са от студено валцовани стоманени профили с дебелина 4 mm, заварени с основата и покривната рамка. По късата страна през 60 см да се поставят трегери за пода от студено валцовани стоманени профили с дебелина ≥2,5мм заварени към носещата конструкция По дългата страна за покрива да се монтират трегери от студено валцовани стоманени профили с дебелина ≥2,5мм заварени към носещата конструкция с разлика във височините за да оформят  наклон на покрива ≥6%.

- основа (под): от поцинкована ламарина с дебелина ≥ 0,5мм, с твърда топлоизолация с дебелина ≥ 80мм и отгоре 2 пласта с обща дебелина ≥20мм от цименто фазерни плоскости (монтирани кръстосано); да се поставят холкери покрай стените; Върху плоскостите и холкерите се нанася мазана еластична полимерна хидроизолация и откоре са поставя рулонна PVC настилка с дебелина ≥1,3мм (водонепропусклива и противохлъзгаща), залепена във ванна форма и изтеглена като цокъл около 100 mm по страничните стени (всички фуги обработени и термозаварени, така че да не пропускат вода).

- покрив: 1-ви вариант: (дървени столици 100/40мм, прикрепени към носещата конструкция, така че да дават наклон ≥6%. на покрива; рабицова мрежа опъната от долната страна на дървените столици, пароизолационна мембрана; 100мм изолационен слой от вата (негорима, слабо димяща); шперплат 10мм, грунд и два пласта SBS битумна хидроизолация (долния с дебелина 4мм, горния с посипка с тегло ≥ 4,5кг/м2); 2-ри вариант (столици от студено валцовани стоманени профили с дебелина ≥2,5мм и панели, тип „сандвич“ с дебелина ≥100мм съставени от изолационна вата (негорима, слабо димяща) и покритие от профилирана поцинкована ламарина с дебелина min 0.50 мм с полиестерно покритие с дебелина ≥ 25mi);  Да се направи подходящо водооттичане от покрива на контейнера.

- стени: панели, тип „сандвич” с обща дебелина ≥ 50мм съставени от  топлоизолационен слой от минерална вата между външен и вътрешен листа от профилирана ламарина с дебелина ≥0.50мм. Ширината на панела да е ≥100см, а дължината да е цяла, без снаждане. Отделните стенни панели, да се застъпват по дължина с фабрична сглобка, въздухо и водо непроницаема. Където ъгловите сглобки е необходимо да се покрият, това да става със заготовки от ламарина с дебелина ≥0.50мм, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие min 25mi и цвят като панелите. Заготовките да са без снадки.

- вътрешни прегради и облицовки: Контейнерът се прегражда напречно със стена от панел с дебелина ≥40 мм по цялата му височина.Панелът е с портален отвор 85/200 в който се монтира врата.В преддверието (тоалетна, писоари, мивки) от вътрешна страна на стените на височина 120 см от пода да се монтира предстенна обшивка („куфар”), за скриване на инсталациите и защита на панела от влага. Обшивката да е от плочи влагоусточив гипсокартон с дебелина 12,5мм, с обработени фуги на снадките. Където няма инсталации плочите да се монтират директно към панела. Върху гипскартона да се постави PVC облицовка с дебелина ≥1,0мм. Горният ръб на облицовката да се защити водоплътно с лайсна към панела.В банята (душове) от вътрешна страна на стените на височина 230 см от пода (до окачения таван) да се монтира предстенна обшивка („куфар”), за скриване на инсталациите и защита на панела от влага. Обшивката да е от плочи влагоусточив гипсокартон 12,5мм, с обработени фуги на снадките Където няма инсталации плочите да се монтират директно към панела. Върху гипскартона се нанася мазана полимерна еластична хидроизолация и върху нея се залепва PVC облицовка с дебелина ≥1,0мм (всички фуги и отвори, включително отворита за смесителите да са обработени, така че да не пропускат вода).

- дограма: 1(един) брой прозорци ≥70/45см (на 180см от пода) от бял петкамерен PVC профил с матиран стъклопакет с отваряне по долна хоризонтална ос. Отвън и отвътре отворите на дограмата в панела да се облицоват със заготовка от ламарина, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие ≥ 25mi с цвят като панелите. Заготовките да са без снадки; 2 (два) броя вътрешна врата с размери 85/200см от алуминиев профил с повдигнат праг (тип балконска) и хоризонтална шпроса на височината на бравата с долна част от термопанел 20мм и горна част от матирано стъкло, брава със секретно заключване.

- вътрешни прегради на WC клетката с обща дължина 1,25м и височина 1,80м (долния ръб на преградата да се монтира на 20 см от пода). Да бъдат рамки и врата от алуминиев профил с пълнеж от термопанел 20мм. Вратата 65/180 да е с WC заключване (с възможност за сервизно отключване от външната страна);

- таван: Да се монтира окачен таван от алуминиеви ламели или влагоустойчиви пана с растер 60/60.

- санитарни прибори: 1(един)брой конзолна тоалетна чиния със скрито казанче със странично оттичане, капак и никелиран бутон за водата за промиване; 2(два) броя писоари със сифон за оттичане и никелиран бутон за включване на вентила на водата за промиване; плот от алпака с 4(четири) броя мивки, всяка с ширина 40-45 см със сифони за оттичане; 4 броя стенни смесители за вода; 6 (шест)броя душ батерии с тръбен душ. Тоалетната чиния, писоарите и плота на мивките да са с носеща конструкция.

- водопроводна инсталация, канализация: От РР тръби PN 16 с фасонни части и с топлоизолация. Захранване с топла и студена вода от контейнер 1. Всички прибори да са свързани с тръбите на водопровода които да са скрити в „куфар. Да се изгради инсталация за студена вода до тоалетната, писоара и за студена и топла вода до мивките и душовете. Смесителните батерии да се монтират върху УКБ. Всички прибори да са свързани с канал, като тръбите на канала са от PVC от DN32 до DN110, скрити в „куфар”. В изолационния слой на пода да се монтира отводнителната инсталация на душовете Да се монтират сифони за оттичане на водата, които да са водоплътно свързани към рулонната настилка.Да се постави естествен отдушник или противовакуумна клапа в най-високата точка на канала. Всички канализационни тръби да са укрепени към пода или стената, да имат достатъчен наклон за оттичане на водата и да се събират в обща изходяща тръба DN110.

- електрическа инсталация  Инсталацията да има отделни токови кръгове за осветлението и отоплението,както и дефектнотокова защита. Захранването на контейнера да става с СЕЕ вход с контакт. Електрическите кабели да се поставят в метални тръби за кабели без присъединителна резба, с фасонни елементи като тръбни ъгли 90°, тръбни съединителни муфи и др.Тръбите да се монтират неподвижно към стените. Електрическите кабели над окачения таван да се поставят в защитни гофрирани тръби. В преддверието да се монтират 1 (един) брой двоен ключ за осветление/вентилация за открит монтаж. Да се монтират 4(четири) броя енергоспестяващи влагоустойчиви осветителни тела.Инсталацията трябва да е направена от правоспособен електротехник, да е изпробвана, да е сертифицирана от независима лаборатория и да има съответната документация: схеми и инструкция за експлоатация.

- отопление и вентилация: 1 брой кварцова печка за мокри помещения с максимална мощност 2КW, монтирана на стена. Уредът да е свързан на „твърда връзка” към електрическите кабели. Да се монтират 2 броя вентилатори 100м3/ч във всяко от помещенията.След вентилаторите да се поставят отдушници през покрива или на най-високата част на стените. Отдушниците да са снабдени с клапи и мрежа.

Контейнер 5 – съблекалня баня и WC (за съдии)

- външни размери 6,00/2,45/(2,60-2,80) (допустим толеранс ±0,02);

- вътрешни размери не по-малки от 5,86/2,24/(2,34-2,54) (височините са по дългите страни).

- носеща конструкция: рамкова, от студено валцовани заварени стоманени профили с дебелина ≥3мм, с 4 броя заварени контейнерни (монтажни) ъгли. Ъгловите колони да са от студено валцовани стоманени профили с дебелина 4 mm, заварени с основата и покривната рамка. Напречни трегери за основата (пода) с дебелина ≥2,5мм заварени към носещата конструкция на разстояние през 60 см. Конструкцията да е обработена срещу корозия и боядисана.

- покрив: 1-ви вариант(дървени столици 100/40мм, прикрепени към носещата конструкция, така че да дават наклон ≥6%. на покрива; рабицова мрежа опъната от долната им страна, пароизолационна мембрана; 100мм изолационен слой от вата (негорима, слабо димяща); шперплат 10мм, грунд и два пласта SBS битумна хидроизолация (долния с дебелина 4мм, горния с посипка с тегло ≥ 4,5кг/м2); 2-ри вариант (столици от студено валцовани стоманени профили с дебелина ≥2,5мм и панели, тип „сандвич“ с дебелина ≥100мм съставени от изолационна вата (негорима, слабо димяща) и профилирана поцинкована ламарина с дебелина min 0.50 мм и боядисана с полиестерно покритие с дебелина ≥ 25mi);  Да се направи подходящо водооттичане от покрива на контейнера.

- стени: панели, тип „сандвич” с топлоизолационен слой между външен и вътрешен лист от профилирана ламарина, всеки с дебелина min 0.50 мм и обща дебелина на „сандвич” панела ≥ 80мм. Ламаринените листове трябва да бъдат покрити с полиестерно покритие min 25mi  с стандартен цвят по RAL  Широчината на панела да не е по-малка от 1.00 м, а дължината да е цяла, без снаждане. Отделните стенни панели, тип „сандвич” следва да се застъпват по дължина с фабрична сглобка, през която да не може да прониква вода. Където е необходимо ъгловите сглобки да се покрият, това да става с заготовки от прахово боядисана ламарина с дебелина min 0.50мм, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие min 25mi с цвят идентичен с този на панелите. Заготовките да са без снадки.

- дограма: 1(един) брой външна метална врати с размери ≥85/200см с метална каса обхващаща панела; таблата и касата да са обработени с противокорозионен грунд и с нанесено полиестерно бояджийско покритие; да имат брава със секретно заключване; 1(един) прозорец  ≥95/120см (на 90см от пода) от бял петкамерен PVC профил със стъклопакет (с нискоемисионно стъкло) с двуплоскостно отваряне; облицовка на отвора със заготовки от прахово боядисана ламарина с дебелина min 0.50мм, устойчива на ръжда, с полиестерно покритие min 25mi. На прозореца да се монтира интегрирана външна ролетна PVC щора с кутия и водач; 1(един) брой вътрешна врата с размери ≥85/200см от алуминиеви профили и в тях  да се постави термопанел 20мм, брава без заключване; 1 (една) вътрешна преграда на WC клетката (преграда и врата 65/180) с обща дължина 1,40м и височина 1,80м (долния ръб на преградата да се монтира на 20 см от пода). От алуминиев профил с термопанел 20мм. Вратата да е с WC заключване (с възможност за сервизно отключване от външната страна)

- вътрешно разпределение: контейнерът да е преграден с 2 (две) стени от панели 50мм оформящи три зони: 1)съблекалня отделена с врата от WC, 2)WC отделена със водоустойчива завеса от банята и 3)баня:

- под: В съблекалнята (1) подът да е от поцинкована ламарина ≥ 0,5мм (върху напречните трегери); твърда топлоизолация ≥8см; хидрофобен шпертплат с дебелина ≥22мм (без формалдехид Е1 според DIBt 1994); рулонна PVC настилка с дебелина ≥1,3мм (клас на горене B1 – трудно запалим; клас на димене Q1 – слабо димящ;),  залепена във ванна форма и изтеглена като цокъл около 100 mm по страничните стени (всички фуги обработени и термозаварени, така че да не пропускат вода); горният ръб на цокъла да се кантира с лайсна към панела.В WC (2) и банята (3) подът да е от поцинкована ламарина с дебелина ≥ 0,5мм, с твърда топлоизолация с дебелина ≥ 80мм и отгоре 2 пласта с обща дебелина ≥20мм от цименто фазерни плоскости (монтирани кръстосано); да се поставят холкери покрай стените; Върху плоскостите и холкерите се нанася мазана еластична полимерна хидроизолация и отгоре са поставя рулонна PVC настилка с дебелина ≥1,3мм (водонепропусклива и противохлъзгаща), залепена във ванна форма и изтеглена като цокъл около 100 mm по страничните стени (всички фуги обработени и термозаварени, така че да не пропускат вода).

- вътрешни облицовки: В съблекалнята(1) стените са без облицовка. В WC (2) от вътрешна страна по стените на височина 120 см от пода да се монтира предстенна обшивка („куфар”), за скриване на инсталациите и защита на панела от влага. Обшивката да е от плочи влагоусточив гипсокартон 12,5мм, с обработени фуги на снадките. Върху гипскартона се залепва PVC облицовка с дебелина ≥1,0мм, горният ръб на облицовката да се фиксира към панела с лайсна.В банята (3) от вътрешна страна по стените на височина 230 см от пода (до окачения таван) да се монтира предстенна обшивка („куфар”), за скриване на инсталациите и защита на панела от влага. Обшивката да е от плочи влагоустойчив гипсокартон 12,5мм, с обработени фуги на снадките (където няма инсталации плочите да се монтират директно към панела). Върху гипскартона се нанася мазана полимерна еластична хидроизолация и върху нея се залепва PVC облицовка с дебелина ≥1,0мм (всички фуги, включително отворите за смесителите да са обработени, така че да не пропускат вода).

- таван: да се монтира равен окачен таван от влагоустойчиви пана 60/60 на алуминиева конструкция.

- санитарни прибори: 1(един)брой конзолна тоалетна чиния със скрито казанче със странично оттичане и с капак; плот с 2(два) броя тоалетни мивки от алпака, всяка с ширина 40-45 см със сифони за оттичане и 2(два) броя стенни смесители за вода; 2(два) броя душ батерии с тръбен душ. Тоалетната чиния и писоарите да са с носеща конструкция.

- водопроводна инсталация, канализация: От РР тръби PN 16 с фасонни части и с топлоизолация. Захранване с топла и студена вода от контейнер 1. Всички прибори да са свързани с тръбите на водопровода които да са скрити в „куфар. Да се изгради инсталация за студена вода до тоалетната, писоара и за студена и топла вода до мивките и душовете. Смесителните батериите да се монтират върху УКБ.Всички прибори да са свързани с канал, като тръбите на канала са от PVC от DN32 до DN110, скрити в „куфар” или в изолацията на пода. Да се постави естествен отдушник или противовакуумна клапа в най-високата точка на канала. Всички канализационни тръби да са укрепени към пода или стената, да имат достатъчен наклон за оттичане на водата и да се събират в обща изходяща тръба DN110.

- електрическа инсталация Захранването на контейнера да става с СЕЕ вход с контакти от ел. таблото в контейнер 1. Инсталацията да има отделни токови кръгове за осветлението и отоплението, както и дефектнотокова защита. Електрическите кабели да се поставят в метални тръби за кабели без присъединителна резба, с фасонни елементи като тръбни ъгли 90°, тръбни съединителни муфи.Тръбите да се монтират неподвижно към стените. Електрическите кабели над окачения таван да се поставят в защитни гофрирани тръби. Да се монтират 1(един) брой ключ за осветление (открит монтаж) и 1(един) брой комбиниран ключ за осветление/вентилация за санитарните помещения (открит монтаж). Вляво до вратата в съблекалнята да се монтира 1(един) бр двоен контакт Шуко (открит монтаж, влагозащитно изпълнение) Инсталацията трябва да е направена от правоспособен електротехник, да е изпробвана, да е сертифицирана от независима лаборатория и да има съответната документация: схеми и инструкция за експлоатация. Да се монтира 1(един) брой осветително тяло – шина за LED пури  Т8 2х 120 см (с LED пури 18W/ 120см). В санитарните помещения да се монтират 2(два) броя енергоспестяващи влагоустойчиви осветителни тела.

- отопление и вентилация: 1(един) брой електрически конвектор 0.5 кW под прозореца и 1 брой кварцова печка за мокри помещения с максимална мощност 0.8КW, монтирана на стена. Уредът да е свързан на „твърда връзка” към електрическия кабел. Да се монтират 1(един) вентилатор 100м3/ч в санитарното помещение.След вентилатора да се постави отдушник в  покрива или на подходящо място в стената. Отдушника да е с клапа и мрежа.

- обзавеждане -2(два) модула двойни метални гардеробчета с пейка 60/50/202; 1(един) брой маса 90/60 и 2(два) броя столове.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Към техническата спецификация, в отделни файлове са приложени схеми на контейнерите, в PDF формат, както следва:

1. Контейнер 1 – Склад.pdf

2. Контейнер 2 и контейнер 3 – съблекалня.pdf

3. Контейнер 4 – баня и WC.pdf

4. Контейнер 5 – съблекалня баня и WC (за съдии).pdf

5. Контейнери разпределение.pdf

II. ОБРАЗЦИ:

Към офертата участниците следва да представят попълнени, приложените по-долу образци:

Образец № 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата

списък

на документите, съдържащи се в офертата

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

| Наименование на участника |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Съдържание | Вид на документите |
| --- | --- | --- |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител) | оригинал |
|  | Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) | оригинал |
|  | Представяне на участник (Образец № 2) | оригинал |
|  | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и за валидност на офертата (образец №3) | оригинал |
|  | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №4) | оригинал |
|  | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП(образец №5) | оригинал |
|  | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец №6) | оригинал |
|  | Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари(образец №7) | оригинал |
|  | Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка(образец №8) | оригинал |
|  | Декларация за съгласие на подизпълнител(образец №9)(ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП | оригинал |
|  | Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт(образец №10) за всяко от предлаганите лица | оригинал |
|  | Техническо предложение (Образец № 11) | оригинал |
|  | Ценово предложение (Образец № 12) | оригинал |
|  | Договор в три екземпляра (Образец № 13) | оригинал |
|  | Други документи (по преценка на участника) | оригинал или заверено копие |

……… юни 2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 2. Представяне на участник

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

І. Информация за участника

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Законен представител на участника: (име, фамилия и длъжност) Начин на представляване съгласно документа за регистрация (заедно или поотделно, ако е приложимо) |  |
| Лице за контакти: (име, фамилия и длъжност) |  |
| Ел.-поща, телефон/факс |  |
| Банкова сметка на Изпълнителя, по която да бъде преведена сумата по договора: (IBAN, BIC) |  |
| адрес за кореспонденция: (пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.) |  |

……… юни 2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Образец № 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор и за валидност на офертата

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

и за валидност на офертата

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ДЕКЛАРИРАМ:

- Срокът на валидност на офертата е до 30.06.2016 год.

- Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата.

- От името на представлявания от мен участник съм запознат с всички обстоятелства и условия на поръчката, ще спазвам условията на същата и приемам клаузите в проекта на договор за възлагане на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ДЕКЛАРИРАМ:

1.1. Не съм признат/а за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна;

В случай, че декларатора е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, посочва това обстоятелство с попълването на т.1.2.

1.2. Признат/а съм за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. …………………………………от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, но съм реабилитиран считано от ………………….. година.

2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

3. Не съм участвал в подготовката за възлагане на поръчката и не е налице неравнопоставеност, нарушаване конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. Не съм представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. Не съм предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всички лица по чл.40, вр.чл.97, ал. 6 от ППЗОП, които представляват участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

### Образец № 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето):

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

| Задълженията по т. 1, буква „г“ е в размер на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (сума с цифри) |  | (сума с думи) |
| 2. Представляваният от мен участник, не участва като подизпълнител на друг участник, както и не е член на участник, който участва самостоятелно като обединение. 3. Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените от мен трети лица като за свои действия, бездействия и работа |  |  |  |

4. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от лице по чл.97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП, което представлява участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

### Образец № 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Лично аз съм/не съм свързано лице (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ДЕКЛАРИРАМ:

Действителен собственик* на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл.3, ал.5 от Правилника за неговото прилагане, е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

| 1. |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (име, презиме, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и място на раждане |  |  |  | Гражданство |  |  |  |
| Постоянен адрес |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (име, презиме, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и място на раждане |  |  |  | Гражданство |  |  |  |
| Постоянен адрес |  |  |  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 8. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители в обществената поръчка по чл.66, ал.1 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ДЕКЛАРИРАМ:

| Участникът |  |  |  |  |  | , който представлявам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ненужното се зачертава) |  |  |  |  |  |
| 2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование на подизпълнителя/ите) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на сто от |
| от общата стойност на поръчката, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | (дял в проценти) |  |  |  |  |  |
| - Участието на подизпълнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | ще бъде |  |  | на сто от |
|  |  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  | (дял в проценти) |  |  |  |
| общата стойност на поръчката. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участието на подизпълнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | ще бъде |  |  | на сто от |
|  |  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  | (дял в проценти) |  |  |  |
| общата стойност на поръчката. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подизпълнителят |  |  |  |  |  |  |  | ще изпълнява следните дейности: |  |  |  |  |
|  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание на дейностите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подизпълнителят |  |  |  |  |  |  |  | ще изпълнява следните дейности: |  |  |  |  |
|  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание на дейностите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Приемаме условията на възложителя относно използването на подизпълнители и се задължаваме да носим солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 9. Декларация за съгласие на подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие на подизпълнител по чл.66, ал.1, изр. 2 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ДЕКЛАРИРАМ:

| 1. В качеството ми на представляващ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |
| съм съгласен да участва като подизпълнител на |  |  |  |
|  |  |  | (наименование на подизпълнителя) |
| 2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните: |  |  |  |
| (описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя) |  |  |  |
| 3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. |  |  |  |
| 4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи: |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| (списък на приложените документи) |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 10. Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт

ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |  |
| данни по документ за самоличност |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |  |  |  |

ДЕКЛАРИРАМ:

| В случай, че участникът |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование на участника) |  |  |  |
| бъде избран за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери” |  |  |  |  |  |
| (позиция в екипа, напр. ръководител на екип) |  |  |
| 1. | Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката - до приемането й от възложителя. |  |  |  |  |
| 2. | Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на предмета на поръчката. |  |  |  |  |
| 3. | Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни. |  |  |  |  |
| 4. | Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника. |  |  |  |  |
| 5. | Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в нея. |  |  |  |  |
| 6. | Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на изпълнител като за свои действия, бездействия и работа |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… юни 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 11. Техническо предложение

ДО

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

EИК 000 670 627

ТЕХНИЧЕСКО предложение

| От |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| със седалище |  |  |  |  |  | и адрес на управление |  |  |  |  |  |
| представлявано от |  |  |  |  |  |  | в качеството на |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (трите имена на представляващия) |  |  |  |  |  | (длъжност или друго качество) |  |
| тел. |  |  |  |  | факс |  | ел.-поща |  |  |  |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Запознах се с документацията за участие и условията на възложителя в обявената процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”, поради което

П Р Е Д Л А Г А М / ДЕКЛАРИРАМ

1. Да доставя преместваеми контейнери съгласно техническата спецификация на Възложителя, както следва : ……………………...

а) Техническо описание  схеми и детайли.

2.Декларирам, че за изпълнение на настоящата поръчка ще доставя следните материали:

б) Опис на материалите и оборудването; сертификати каталози,

3. Ще изпълня поръчката в срок до ………… (…………………………) календарни дни, считано от датата на регистриране на договора в деловодството на НСА „Васил Левски“.

4. Давам гаранция на доставените от мен контейнери в срок до …………………

5. Предлагаме следната организация за изпълнение на поръчката:

-  Изработка в срок до

- Доставка в срок до

- Монтаж в срок до

- Свързването на инсталациите за ток вода и канал към съществуващите площадкови мрежи в срок до

6. Прилагам следните документи:

…………………………………………………………………………………………………………..

Настоящото техническо предложение е неразделна част от договор за „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

……… юни 2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 12. Ценово предложение

ДО

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

EИК 000 670 627

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| От |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| със седалище |  |  |  |  |  | и адрес на управление |  |  |  |  |  |
| представлявано от |  |  |  |  |  |  | в качеството на |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (трите имена на представляващия) |  |  |  |  |  | (длъжност или друго качество) |  |
| тел. |  |  |  |  | факс |  | ел.-поща |  |  |  |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Запознах се с документацията за участие и условията на възложителя в обявената процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”, поради което

ПРЕДЛАГАМ

Да доставя в завършен вид, готови за ползване, по техническата спецификация на Възложителя, срещу посочените цени в лева, следните контейнери:

1. Контейнер 1 (Склад) по техническата спецификация - на стойност ……………. в лева с включен ДДС

2. Контейнер 2 и контейнер 3 (съблекалня) - по техническата спецификация на стойност …………………………….. ……………. в лева  с включен ДДС

3. Контейнер 4 – баня и WC- по техническата спецификация на стойност……………………

в лева с включен ДДС

4. Контейнер 5 – съблекалня баня и WC (за съдии) - по техническата спецификация  на стойност …………………………….. ……………. в лева с включен ДДС

5. Транспорт, монтаж на определеното място в гр.София Студентски град, Комплекс Открити спортни съоръжения на НСА“Васил Левски“, както и свързването на инсталациите за ток вода и канал към съществуващите площадкови мрежи на стойност …………………………….. ……………. в лева с включен ДДС

Крайна обща цена …………………….. (……………………………………)в лева с включен ДДС

Предлаганата цена, включително цените за отделните дейности, е крайна и окончателна цена за изпълнение на доставката. Цената включва всички разходи за пълното, срочно и качествено изпълнение на предмета на договора.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи. При несъответствие между предложените единични цени и крайната обща цена, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията ще преизчисли крайната обща цена в съответствие с единичните цени.

Настоящото ценово предложение е неразделна част от договор за „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

……… юни 2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Образец № 13. Договор

Д О Г О В О Р

Днес ..… юни 2016 г., в град София, на основание чл.194 от ЗОП и след събрани оферти по реда на чл.187 от ЗОП, с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”, между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречено в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

___________________________________, ЕИК_______________, със седалище и адрес на управление ______________________________, представлявано от ______________________, в качеството си на _________________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение на свой риск и отговорност да достави и монтира санитарни контейнери за обслужване на футболното игрище  в  Национална спортна академия „Васил Левски”, при условията и сроковете на този договор по представени от него Техническо и ценовo предложение (образец №11 и образец №12), неразделна част от договора.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.(1). Срокът за изпълнение на всички видове работи е определен в Техническото предложение на Изпълнителя, (образец №11), неразделна част от договора.

(2). Срокът на договора по отношение гаранционното обслужване е определен в Техническото предложение на Изпълнителя, (образец №11), неразделна част от договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изиска от изпълнителя да изпълни поръчката професионално и в съответствие с документацията за поръчката.

(2) Да не заплати доставката изцяло или частично и да иска отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на допуснатите от последния пропуски, несъответствия, отклонения от поръчаното, грешки  и други подобни при изпълнение на договора.

(3) Да откаже приемането на работата, в случай че открие съществени недостатъци, пропуски, дефекти и други подобни.

(4) Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, без да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на договора.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата налична информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на изпълнителя.

(2) Да осигури свободен достъп до мястото на монтаж на Изпълнителя за изпълнение на задълженията му по този договор.

(3) Да определи технически лица за свои представители, които да следят изпълнението на договора и  подписват необходимите документи.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по този договор при приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява договора с грижата на добър търговец и при спазване на договорните изисквания.

(2) Да осигури за своя сметка извършването на всички дейности включени в предмета на договора.

(3) Да изпълни поръчката качествено и в срок, при спазване на всички указания на представителя на Възложителя.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 7. (1) Доставените и монтирани контейнери се считат готови за приемане, само когато са поставени на място,  оборудвани и свързани с външните подземни мрежи (ток, вода и канал).

(2) Приемане на доставката се удостоверява след успешно проведени проби на всички инсталации с приемо-предавателен протокол (ППП), без забележки  по доставката, подписан от комисия от представители на Възложителя.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на поръчката е в размер, посочен в Ценовото предложение (образец №12)неразделна част от този договор.

(2) Не се допускат корекции на предложената цена, поради промяна на други елементи от нейното формиране (допълнително възникнали работи, допълнителен труд, доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н.), освен такива в полза на Възложителя.

(3) Стойността на всички приети работи ще се заплати по банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 20 /двадесет/ работни дни, от датата на входиране в Деловодството на Възложителя на приемателно-предавателния протокол по чл.7.2. от този договор, ведно с изрядно попълнени данъчно-счетоводни документи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл. 10. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр. София, по реда на ГПК.

Чл.11. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За Възложителя:София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, nsa.filipov@gmail.com

За Изпълнителя: ......................@...................................., Изпълнителят ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя. Същият е неразделна част от поръчка по реда на чл.187 от ЗОП с предмет „Доставка на преместваеми санитарни контейнери”

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Ценово предложение (образец №12) и 2. Техническо предложение(образец №11);

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проф. Пенчо Гешев, Ректор						……………………………….

Николинка Любенова

Гл. Счетоводител

инж. Ив.Филипов - Ръководител „Капитално строителство”