Раздел I.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ :

1. Обособена позиция №1  „Общи строителни ремонти”

1. Обекти предмет на строително - ремонтни работи са:

1. гр.София, Студентски град – Ректорат, МФСЗ, Закрити и открити спортни съоръжения, Стол №1

2. гр.София, Студентско общежитие бл.15, бл.61 вх.В, вх.Г, вх.Д, бл.70, ниско тяло на бл.18

3. гр.София, Плувен басейн НСА,бул.“Прага“ №21

4. ПУСБ“проф.Иван Стайков“, - Природен парк „Витоша“

5. ВУСБ “Равда“, гр. Несебър, област Бургас

6. ПУСБ „проф Никола Хаджиев“,КК „Боровец“, Община Самоков

7. ПУСБ Вихрен, Природен парк „Пирин”

Предвижда се извършване на ремонти свързани с нормалната поддръжка на сградата според финансовите ресурси и нуждите на Възложителя.

2. Изпълнителят следва да има професионален опит, обучен персонал и налична механизация за изпълнение най-малко на следните ремонтни строителни работи, по Таблица 1:

Таблица 1

| № | Наименование на строително ремонтната работа |
| --- | --- |
| 1 | Направа на изкоп с дълбочина до 2 м и ширина до 0.60 м в сбити почви |
| 2 | Натоварване и извозване земни маси, включително такса депо |
| 3 | Доставка на пясък и полагане на пясъчна подложка |
| 4 | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка |
| 5 | Доставка на трошен камък и полагане |
| 6 | Уплътняване на пясък и трошен камък |
| 7 | Направа на обратен насип със земни маси, включително уплътняване |
| 8 | Направа на кофраж за подложен бетон |
| 9 | Направа на кофраж на единични фундаменти |
| 10 | Доставка и монтаж на стомана АIII |
| 11 | Доставка и монтаж на стомана АI |
| 12 | Доставка и монтаж на арм.мрежа 4мм |
| 13 | Доставка и полагане(ръчно) на подложен бетон за фундаменти - В10 |
| 14 | Доставка и полагане(ръчно) на бетон за фундаменти - В25 |
| 15 | Доставка и полагане на гофрирана тръба PE Ф75 - за подземни ел.инсталации |
| 16 | Доставка и полагане на сигнална лента |
| 17 | Изтегляне на проводник със сечение до 6 мм2 в тръби |
| 18 | Направа на зидария с бетонови тухли 12,5см за повдигане на капаци ел.шахти |
| 19 | Доставка и монтаж на бетонов капак с рамка за ел.шахта, вкл. замонолитване |
| 20 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф110 в изкоп, за канализация |
| 21 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф160 в изкоп, за канализация |
| 22 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф250 в изкоп, за канализация |
| 23 | Доставка и монтаж на разклонения РVС от ф110/110 до ф160/160, за канализация |
| 24 | Доставка и монтаж на дъги, ревизии, преходи, РVС от ф110 до ф160, за канализация |
| 25 | Демонтаж на РVС тръби ф110 - ф160, за канализация |
| 26 | Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф32 в изкоп |
| 27 | Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф25 в изкоп |
| 28 | Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф50 в изкоп |
| 29 | Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф63 в изкоп |
| 30 | Безизкопно полагане на тръби до ф50 и дължина до 12м |
| 31 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 16 х 6 х 8 см (градински), сиви |
| 32 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 35 х 15 х 18 см (пътен), сиви |
| 33 | Доставка и полагане на тротоарни плочки, сиви за тротоари или на "тревна фуга" |
| 34 | Рязане на асфалтова настилка |
| 35 | Разкъртване на асфалтова настилка |
| 36 | Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки |
| 37 | Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтови настилки |
| 38 | Направа на асфалтовa настилка 2 пласта с дебелина до 10 см ( 6 + 4 см) |
| 39 | Направа на асфалтови кръпки с дебелина до 4 см - един пласт |
| 40 | Направа на асфалтови кръпки с дебелина 4 до 6 см - един пласт |
| 41 | Обработка на фуги с битум |
| 42 | Доставка и монтаж на предпазен парапет с височина 90см с ръкохватка ф40, колове през 1,50м и междинен профил |
| 43 | Демонтаж на луминисцентно тяло 2х36W |
| 44 | Демонтаж на луминисцентно тяло 3х36W |
| 45 | Демонтаж на осветително тяло за баня |
| 46 | Демонтаж на плафониера или аплик |
| 47 | Демонтаж на ключ за осветление/ел. контакт |
| 48 | Доставка и монтаж на осветително тяло със собствен заряд/EXIT/ |
| 49 | Доставка и монтаж на осветително тяло за баня IP54 с енергоспестяваща крушка 10W |
| 50 | Доставка и монтаж на аплик с енергоспестяваща крушка 10W |
| 51 | Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х120, включително LED пура 18W - 2бр. |
| 52 | Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х60, включително LED пура 10W - 2бр. |
| 53 | Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х150, включително LED пура 22W - 2бр. |
| 54 | Подмяна на пура на луминисцентно тяло 2х36W с LED пура 10W, включително подмяна на стартерите |
| 55 | Подмяна на пура на луминисцентно тяло 2х36W с LED пура 18W, включително подмяна на стартерите |
| 56 | Подмяна на пура на луминисцентно тяло 2х36W с LED пура 22W, включително подмяна на стартерите |
| 57 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за скрит монтаж |
| 58 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж |
| 59 | Доставка и монтаж на кабелен канал до 20 мм |
| 60 | Доставка и монтаж на кабелен канал до 40 мм |
| 61 | Доставка и монтаж на кабелен канал до 80 мм |
| 62 | Доставка и монтаж на кабелен канал до 100 мм |
| 63 | Доставка и монтаж на кабелен канал над 100 мм |
| 64 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация |
| 65 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация |
| 66 | Пробиване на отвори до 10/10 см в тухлен зид до 30 см |
| 67 | Просичане на отвори до 20/20 см в стоманобетонна стена с деб. 20 см, с компресорен къртач |
| 68 | Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см |
| 69 | Издълбаване на улей в стоманобетонна стена с дълб. до 2 см и ширина до 10 см, ръчно |
| 70 | Полагане на проводник ПBBM 2х2,5 мм2 по тухлени стени под мазилка |
| 71 | Полагане на проводник ПBBM 2x2,5 мм2 по бетон под мазилка |
| 72 | Направа на лампен излаз до 6 м с проводник открито по стени и тавани |
| 73 | Направа на лампен излаз до 10 м открито по стени и тавани |
| 74 | Направа на контактен излаз до 6 м открито по стени |
| 75 | Направа на контактен излаз до 10 м открито по стени |
| 76 | Направа на лампен излаз до 5 м с проводник ПBBM 2x1,5 мм2 под мазилка |
| 77 | Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3x2,5 мм2 под мазилка |
| 78 | Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 2,5 мм2 |
| 79 | Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 6 мм2 |
| 80 | Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2 |
| 81 | Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 мм2 |
| 82 | Свързване на ключове |
| 83 | Свързване на контакти |
| 84 | Свързване на лампи |
| 85 | Демонтаж каса на врата |
| 86 | Демонтаж на окачен таван от гипскартон на конструкция |
| 87 | Демонтаж на предстенна обшивка от гипскартон на конструкция |
| 88 | Демонтаж на обшивка от аквапанел на конструкция |
| 89 | Демонтаж на велтер |
| 90 | Демонтаж на балатум |
| 91 | Демонтаж на мокет |
| 92 | Демонтаж теракот |
| 93 | Демонтаж фаянс |
| 94 | Разбиване на тухл.зидария 12,5см |
| 95 | Разбиване на тухл.зидария 25см |
| 96 | Миене и стъргане латекс |
| 97 | Сваляне на блажна боя по стени |
| 98 | Сваляне на тапети |
| 99 | Демонтаж на мивка |
| 100 | Демонтаж на тоалетна чиния |
| 101 | Демонтаж на стенна душ батерия |
| 102 | Демонтаж на на смесителна батерия за мивка - стенна |
| 103 | Демонтаж на сифон за мивка, пластмасов |
| 104 | Демонтаж на нископромивно тоалетно казанче |
| 105 | Демонтаж на гофриран маншон ф 110 |
| 106 | Демонтаж на гумен маншон до ф 50 |
| 107 | Доставка и монтаж на гумен маншон до ф 50 |
| 108 | Доставка и монтаж на гофриран маншон ф110 |
| 109 | Доставка и монтаж на сифон за мивка, пластмасов |
| 110 | Частична подмяна канал PVC Ф 110 |
| 111 | Частична подмяна канал PVC Ф 50 |
| 112 | Изпробване на вертикална канализация на сграда |
| 113 | Изпробване на хоризонтална канализация на сграда |
| 114 | Доставка и монтаж на подов сифон ф 50, рогов |
| 115 | Доставка и монтаж на моноблок, задно оттичане |
| 116 | Свързване на тоалетно казанче към водопровод на "твърда връзка", включително всички необходими материали |
| 117 | Монтаж на аксесоари за баня |
| 118 | Монтаж на тоалетна чиния(само труд) |
| 119 | Монтаж на мивка(само труд) |
| 120 | Монтаж на смесителна батерия за мивка(само труд) |
| 121 | Монтаж на сифон за мивка,пластмасов(само труд) |
| 122 | Монтаж на тоалетно казанче(само труд) |
| 123 | Доставка и монтаж на мивка среден формат |
| 124 | Доставка и монтаж на огледало за баня 60/40см със силикон |
| 125 | Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 20/30 см |
| 126 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна, с керамични глави |
| 127 | Доставка и монтаж на стенна душ батерия, с керамични глави |
| 128 | Доставка и монтаж на дъска (пластмасова) за тоалетна чиния |
| 129 | Демонтаж на поцинковани тръби ½" и ¾" |
| 130 | Демонтаж на поцинковани тръби 1" и 1 ¼" |
| 131 | Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода |
| 132 | Направа на водопровод от полипропилен ф25, студена вода |
| 133 | Направа на водопровод от полипропилен ф32. студена вода |
| 134 | Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода |
| 135 | Направа на водопровод от полипропилен ф25, топла вода |
| 136 | Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода |
| 137 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм |
| 138 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм |
| 139 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм |
| 140 | Доставка и монтаж на УКБ |
| 141 | Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 1" |
| 142 | Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 2 ½" |
| 143 | Укрепване на хоризонтален водопровод ф20 - в бани |
| 144 | Укрепване на вертикален водопровод |
| 145 | Изпробване на водопровод в сграда |
| 146 | Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична конструкция 75мм |
| 147 | Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична конструкция 75мм с топлоизолация 2х40мм от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб. |
| 148 | Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична конструкция 100мм |
| 149 | Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична конструкция 100мм с топлоизолация 2х50мм от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб. |
| 150 | Направа на предстенна обшивка от гипскартон влагоустойчив на конструкция |
| 151 | Направа на предстенна обшивка от гипскартон обикновен на конструкция |
| 152 | Направа на суха мазилка от гипскартон обикновен на лепене |
| 153 | Направа на окачен таван от гипскартон обикновен на конструкция |
| 154 | Доставка и монтаж на окачен таван /тип "растерен"/ - влагоустойчив |
| 155 | Доставка и монтаж аквапанел на конструкция (без конструкцията) |
| 156 | Доставка и монтаж на окачен таван от PVC ламели |
| 157 | Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипскартон обикновен на конструкция, вкл. монтаж на ръбохранители |
| 158 | Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипсова мазилка, вкл. монтаж на ръбохранители |
| 159 | Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см с дълбочина 3см |
| 160 | Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см |
| 161 | Изкърпване с вароциментова или гипсова мазилка около врати и прозорци |
| 162 | Изкърпване на външна вароциментова мазилка |
| 163 | Вароциментова мазилка по стени гладка |
| 164 | Гипсова мазилка по стени и тавани |
| 165 | Гипсова шпакловка по стени и тавани |
| 166 | Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см |
| 167 | Изкърпване гипсова мазилка по стени |
| 168 | Направа на хастарна мазилка/шпакловка |
| 169 | Изкърпване на гипсова мазилка по пиластри и колони |
| 170 | Направа шпакловка с финна шпакловъчна смес - стукопласт |
| 171 | Направа шпакловка с теракол и стъклофибърна мрежа (2 ръце) |
| 172 | Дставка и полагане на XPS 2см по под, включително дюбелиране |
| 173 | Направа на циментова замазка по под с дебелина до 4 см |
| 174 | Направа настилка теракот |
| 175 | Направа цокъл от теракот |
| 176 | Направа настилка от гранитогрес |
| 177 | Направа цокъл от гранитогрес |
| 178 | Направа на фаянсова облицовка |
| 179 | Доставка и монтаж на PVC профил за фаянсова облицовка |
| 180 | Доставка и монтаж на ламинат клас 31/АС3 |
| 181 | Доставка и монтаж на ламинат клас 32/АС4 |
| 182 | Доставка и монтаж на PVC перваз |
| 183 | Доставка и полагане на гъвкава еднокомпонентна хидроизолация под плочки (два слоя) |
| 184 | Доставка и полагане на хидроизолационна лента |
| 185 | Обработка на стени и тавани с препарат против плесени |
| 186 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, под и тавани |
| 187 | Грундиране по стени и тавани с латексов грунд |
| 188 | Боядисване с латекс (2 ръце) по стени и тавани бяло |
| 189 | Боядисване с латекс (2 ръце) по стени цветно |
| 190 | Направа на драскана мазилка по стени и тавани, включително грундиране |
| 191 | Блажно боядисване по стени /двукратно/ |
| 192 | Блажно боядисване по тръби и paдиатори /двукратно/ |
| 193 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена констукция, включително грундиране |
| 194 | Направа и разваляне на инвентарно фасадно скеле |
| 195 | Направа на топлоизолационна система с EPS-F 50mm, включително полагане на силиконова мазилка |
| 196 | Направа на топлоизолационна система с EPS-F 80mm, включително полагане на силиконова мазилка |
| 197 | Направа на топлоизолационна система с EPS-F 50mm, включително полагане на силиконова фасадна боя |
| 198 | Направа на топлоизолационна система с EPS-F 80mm, включително полагане на силиконова фасадна боя |
| 199 | Изнасяне, натоварване и транспорт на строителни отпадаци до депо за такива на растояние до 25 км, включително такса депо |
| 200 | Доставка и монтаж на PVC настилка клас 34/42;клас на горене B1 – трудно запалим;клас на димене Q1 – слабо димящ; Устойчивост на натоварен трафик; Дебелина на материала ≥ 2,5мм;Преди полагане на PVC настилката да се предвиди грундиране и полагане на полимерна саморазливна самохоризонтираща се замазка за запълване на дупки и подравняване на стара замазка по под PVC настилката да се залепи към пода и всички фуги да бъдат обработени и термозаварени |
| 201 | Направа на саморазливен под на епоксидна или полиуретанова основа с нехлъзгаща се крайна повърхност, включително изравняване на основата и грундиране |
| 202 | Полагане на двукомпонентно полиуретаново покритие (2 ръце) по подове с двукомпонентен, пигментиран специален полиуретнов материал, с ниско съдържание на разтворители, UV-устойчив, с висока устойчивост на абразия и надраскване предназначен за подово покритие; Устойчивост на пешеходен трафик – след 4 часа; Пълна устойчивост – след 48 часа; Материала да не се влияе при работа от наличие на влага на основата и във въздуха; Температури за работа от + 2 до + 35 градуса по Целзий; Количеството материал е пресметнато за разход до 0.150 кг/м2 за 1 слой; Предлаганият материал да не надвишава тази норма. Материалът да е сертифициран според EN 1504-2. Преди полагане старото покритие да бъде почистено от масла и други замърсявания, награпавено и обезпрашено.За полагане на новия слой на покритието да бъде използван двукомпонентен полиуретанов материал, с цвят по RAL, който да бъде нанесен на 2 слоя с валяк |