Раздел II.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ :

2. Обособена позиция №2  „Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби”

Обекти предмет на строително - ремонтни работи са:

1. гр.София, Студентски град – Ректорат, МФСЗ, Закрити и открити спортни съоръжения, Стол №1

2. гр.София, Студентско общежитие бл.15, бл.61 вх.В, вх.Г, вх.Д, бл.70, ниско тяло на бл.18

3. гр.София, Плувен басейн НСА,бул.“Прага“ №21

4. ПУСБ“проф.Иван Стайков“, - Природен парк „Витоша“

5. ВУСБ “Равда“, гр. Несебър, област Бургас

6. ПУСБ Вихрен, Природен парк „Пирин”

Предвижда се при необходимост да бъдат възлагани отделни поръчки към Изпълнителя, за извършване на належащи ремонти във връзка с поддръжката на покривите и системата за отвеждане на дъждовни води на сградите.

2.2. Изпълнителят следва да има професионален опит, обучен персонал и налична механизация за изпълнение най-малко на следните ремонтни строителни работи, по Таблица 2:

Таблица 2

| № | Наименование на строително ремонтната работа |
| --- | --- |
| 1 | Почистване воронки |
| 2 | Подмяна воронки |
| 3 | Отпушване на водосточни тръби до 10м – ръчно или механизирано |
| 4 | Почистване и измитане на улуци |
| 5 | Почистване на покрив преди полагане на битумен грунд |
| 6 | Направа на основа от летви върху бетонов борд за ламаринена обшивка |
| 7 | Направа на нова ламаринена обшивка по бордове със закопчаване двоен фалц на отделните листа ламарина с дебелина на поцинкованата ламарината 0,5 мм |
| 8 | Направа на ламаринена обшивка по комини и отдушници с дебелина на поцинкованата ламарина 0,5 мм |
| 9 | Направа на стоящ улук от поцинкована ламарина с разгъвка до 0,50 м със закопчаване двоен фалц на отделните листа ламарина с дебелина на ламарината 0,5 мм |
| 10 | Направа на стоящ улук от поцинкована ламарина с разгъвка до 1,0 м със закопчаване двоен фалц на отделните листа ламарина с дебелина на ламарината 0,5 мм |
| 11 | Демонтаж на един пласт битумна покривна хидроизолация |
| 12 | Полагане на битумен грунд |
| 13 | Полагане на хидроизолация с един пласт SBS битумна мембрана 4.0 кг/м2 без посипка на газопламъчно залепване. |
| 14 | Полагане на хидроизолация с един пласт SBS битумна мембрана 4.5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване |
| 15 | Направа на хидроизолация от два пласта SBS битумна мембрана: долния 4.0кг/м2, а горния пласт 4.5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване |
| 16 | Направа на хидроизолация „мазана“ на битумна основа - два пласта, включително поставяне на полиестерен воал |
| 17 | Направа на хидроизолация „течна гума“ - два пласта |
| 18 | Демонтаж на ЛТ ламарина |
| 19 | Монтаж на ЛТ ламарина, без ламарината, но с нови скрепителни винтове с изолираща шайба. |
| 20 | Почистване на покривна ЛТ ламарина от ръжда и боядисване с бояджийско покритие, устойчиво на влага и слънчево лъчение |
| 21 | Направа и разваляне на инвентарно фасадно скеле |
| 22 | Грундиране с бетонконтакт |
| 23 | Направа на пердашена циментова замазка с фибри със средна дебелина до 4 см |
| 24 | Направа на циментова замазка със средна дебелина до 4 см |
| 25 | Направа на холкер |
| 26 | Демонтаж на улуци обикновенни |
| 27 | Поправка на стари улуци, вкл. изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете |
| 28 | Доставка и монтаж на готови поцинковани улуци с дебелина на ламарината 0,5 мм |
| 29 | Демонтаж на водосточни тръби ф10-15см чугунени |
| 30 | Демонтаж на PVC водосточни тръби Ф 110 |
| 31 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC Ф 110, включително укрепване |
| 32 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина Ф100 с дебелина на ламарината 0,5 мм, включително укрепване |
| 33 | Доставка и монтаж на дъги, ревизии, преходи, компенсатори от РVС ф110 |
| 34 | Укрепители за канал по вертикални клонове |
| 35 | Изнасяне, натоварване и транспорт на строителни отпадаци до депо за такива на растояние до 25 км |