Раздел IV.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ :

4. Обособена позиция №4  „Ремонт на облицовка по фасади ”

1. Обекти предмет на строително - ремонтни работи са повредени участъци от фасадата на Комплекс Закрити спортни съоръжения.

Предвижда се извършване на ремонти свързани Ремонтиране на паднала облицовка от панели с релефно алуминиево покритие  по външни стени на сградата, включващо възстановяване на носещата скара и доставка и монтаж на нови панели за облицовка с подходящ цвят и текстура; направа и монтаж на ъглови елементи от прахово боядисана ламарина.

Съществуващата облицовка е от панели Polyalpan с дебелина 30мм с външна облицовка от алуминиева ламарина с епоксидно покритие и специфичен релеф, пълнеж от пенополиуретан, каширан от вътрешната страна с алуминиево фолио.

Панелите са монтирани преди 20 години върху дървена скара монтирана с дюбели в тухлените и бетоновите стени. Панелите са ковани скрито с пирони към дървената скара.

Вследствие на натоварване от вятър с течение на годините на места панелите са се откъснали от пироните и са паднали.

Целта на поръчката е да бъде възстановена облицовката.

При условие че не няма възможност да се доставят същия модел панели, ще се приеме да бъдат доставени еднакви по цвят и подобен релеф, като в този случай ще се наложи да се демонтира изцяло облицовката на западната стена на блок А (гаражи и зала Хандбал) и да се облицова с новите панели, а демонтираните панели да се ползват за облицовка в и останалите повредени участъци.

2. Изпълнителят следва да има професионален опит, обучен персонал и налична механизация за изпълнение най-малко на следните ремонтни строителни работи, по Таблица 4:

Таблица 4

| № | Наименование на строително ремонтната работа |
| --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на облицовка от панели с пълнеж 3 см PU и покритие от горе от щампована алуминиева ламарина и отдолу от алуминиево фолио (от типа Polyalpan). |
| 2 | Монтаж на носещи профили за монтаж на панели с дюбели към стената. |
| 3 | Окомплектовка от прахово боядисана ламарина по краищата на панелите и при връзки на панелите с конструктивните елементи на сградата . Линейни елементи с форми:L 20/50 и 50/50, U/50/50/50, Z 50/50/50 и подобни с ширина на разгъвката до 20 см |
| 4 | Направа и разваляне на фасадно скеле |
| 5 | Укрепване на място (дюбелиране) на фасадна облицовка, която се е откачила от носещата скара. |
| 6 | Демонтаж на панели със запазване на материала за повторен монтаж |
| 7 | Монтаж на панели (повторен монтаж на съществуващи демонтирани панели) |